融审批环字〔2024〕3号

关于广西鲁源新材料科技有限公司三聚氰胺浸渍纸及装饰面板生产线建设

项目环境影响报告表的批复

广西鲁源新材料科技有限公司：

你公司委托湖南玛格利环境评估有限公司编制的《广西鲁源新材料科技有限公司三聚氰胺浸渍纸及装饰面板生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审查，现批复如下：

- 项目位置：位于柳州市融安县工业集中区浮石片区。（地理坐标为：109度20分23.096秒，25度6分5.380秒）

- 项目概况：项目租用融安县顺达实业有限公司标准化厂房二期1号厂房作为生产厂房进行扩建（该厂房于2022年7月22日出租给广西联富建材科技有限公司，2023年10月19日广西联富建材科技有限公司将厂房转租给广西鲁源新材料科技有限公司），新增占地面积为4988.7平方米，主要购置热压机、卧式天然气浸渍干燥机等相关生产设备。项目建成投产后，预计形成年产2000万张三聚氰胺浸渍纸、8万立方米贴面装饰板的产能。项目总投资1600万元，其中环保投资30万元。

三、项目工艺流程:装饰面纸→上卷→松卷绕纸→浸渍、涂胶(自制胶)→一道干燥→冷却→二道辊涂或喷涂→二道干燥→剪切→成品。

从环境影响角度考虑，同意建设单位按照报告表所述的项目建设地点、性质、规模、环保措施及下述要求进行项目建设。

四、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点做好以下环保工作：

（一）施工期

本项目用融安县顺达实业有限公司标准化厂房二期1号厂房作为生产厂房进行扩建，不涉及土建，施工期间项目的主要建设内容为设备安装。

1.建设单位加强施工作业管理，合理安排施工时间，采取相应的限时作业，将施工时段设置为上午8:00-12:00、下午14:30-18:30，夜间不施工，噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1排放限值要求；选用新型的、低噪声机械设备，同时注意维护保养机械，使机械设备维持在低噪声水平，可有效降低施工噪声。

2.施工期主要排水为员工生活污水，员工生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1993）三级标准后，由园区污水管网进入新兴污水处理厂进行处理。

3.做好扬尘防治工作，对施工场地每天定时洒水降尘、场地内运输通道及时清扫、交通道路定期洒水和清扫。

4.项目施工过程中产生废包装箱、塑料袋等经厂内回收综合利用后，不能利用的部分垃圾与生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理，日产日清。

（二）运营期

- 1.项目制胶废气经集气罩+冷凝器+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过现有制胶废气排气筒（DA001）排放，制胶工序排放的非甲烷总烃、甲醛执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1中胶粘剂制造限值要求。

2.项目5台卧式天然气浸渍干燥机燃烧废气分别经5根15米高排气筒（DA015-DA019）排放；项目3台燃气模温机燃烧废气分别经3根15米高排气筒（DA020-DA022）排放，天然气燃烧排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度及二级排放速率限值要求。项目1#、2#、3#、4#、5#生产线浸渍、涂胶、干燥废气经集气罩+活性炭吸附处理后分别通过1根15米排气筒（DA023、DA024、DA025、DA026、DA027）排放，浸渍、涂胶、干燥工序排放的非甲烷总烃、甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度及二级排放速率限值要求。贴面装饰板热压废气经集气罩+水喷淋+UV光氧催化+活性炭吸附处理后通过1根15米排气筒（DA028）排放，热压工序排放的非甲烷总烃、甲醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度及二级排放速率限值要求。

- 3.项目无组织排放的甲醛、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（甲醛：0.20毫克/立方米；非甲烷总烃：4.0毫克/立方米）要求；其中厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表B.1规定的限值。

- 4.项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过园区污水管网输送至融安县浮石镇污水处理厂处理。冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排，只需定期补充损耗量；制胶用水全部用于制胶，不外排；喷淋用水循环使用，不外排，只需定期补充损耗量。

- 5.对高噪声设备采取基础减振、合理布局、科学管理、隔声等措施，厂界噪声排放须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 6.做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，生产过程中产生的废胶渣、废活性炭、废导热油等危险废物定期委托具有相关危废处理资质的单位清运处置。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）“第四章生活垃圾”的有关规定。

- 五、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

六、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

七、批复后，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市融安生态环境局,建设单位按规定接受辖区环境保护部门的监管检查。

2024年5月9日

投资项目在线审批监管平台项目代码：   2311-450224-04-05-777454

抄送：柳州市融安生态环境局

融安县行政审批局                         2024年5月9日印发