融审批环字〔2024〕5号

关于广西融安砂源新型材料有限公司

年产3万吨石英板材精砂项目环境影响

报告表的批复

广西融安砂源新型材料有限公司：

你公司委托广西桂寰环保有限公司编制的《广西融安砂源新型材料有限公司年产3万吨石英板材精砂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审查，现批复如下：

一、项目地址:项目位于广西柳州市融安县浮石镇泉头村奖村屯大将坡209国道东面。（地理坐标：东经109°20′32.009″，北纬25°5′53.191″）

二、项目概况：本项目为新建项目，占地面积约12666.31平方米，计划租用融安密友矿场有限公司已建成的办公楼、生产车间及辅助设施，重新进行生产布局，安装破碎机、洗矿筒、分筛机、制砂机、烘干机、色选机、脉冲式布袋除尘器等石英砂生产线相关设备，建设石英板材精砂生产线1条，达到年产3万吨石英板材精砂的生产规模。建设单位正在改建部分生产车间。项目总投资500万元，其中环保投资62万元。

从环境保护角度分析，同意建设单位按照《报告表》所述的地点、规模、性质、生产工艺、环保措施及下述要求进行项目建设。

- 项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

- 施工期

- 项目租用融安密友矿场有限公司已建成的办公楼、生产车间及辅助设施，进行生产布局，不需要进行土建施工，项目施工期间主要是厂房局部改造，设备安装和调试。施工期施工场地定期洒水以减少扬尘量；生活污水经化粪池处理后由抽粪车运至浮石镇污水处理厂处理；施工人员的生活垃圾收集后由项目最近的环卫系统人员统一清运处置；选用低噪声设备，电焊机等设备等固定机械加装减振垫；经过敏感点时应匀速平稳通过，合理安排运输时间。

（二）运营期

1.运营期酸洗废气经碱液喷淋塔吸收后由15米高排气筒（DA002）排放，氯化氢、氟化物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的标准要求。蒸汽发生器燃烧生物质产生的废气采用低氮燃烧技术，燃烧废气经旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后经30米高烟囱（DA001）排放，项目蒸汽发生器废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。项目烘干机燃烧天然气产生的烟气与后段经处理后的粉尘由一根15米高排气筒（DA003）排放；烘干粉尘有集气罩收集后运至一套旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后经15米高排气筒（DA003）排放，色选、分筛、包装工序产生的粉尘均由集气罩收集后引至同一套旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理后，经15米高排气筒（DA003）排放；颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。

2.食堂油烟废气经过油烟净化设备处理后经排气筒引至楼顶高空排放，须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）中最高允许排放浓度要求。

3.合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的基础减振、隔声等措施后项目厂界东面、南面、北面噪声昼夜贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西面噪声昼夜贡献值可满足4类标准。

4.项目主要外排废水为生活污水，生产用水均循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后由抽粪车运至浮石镇污水处理厂处理，排放的生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

5.做好一般工业固体废物的综合利用和妥善处置工作，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）的“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。

6.按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

- 四、工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

六、批复后，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市融安生态环境局,建设单位按规定接受辖区环境保护部门的监管检查。

2024年6月18日

投资项目在线审批监管平台项目代码：   2401-450224-04-01-286004

抄送：柳州市融安生态环境局

融安县行政审批局                         2024年6月18日印发