融审批环字〔2024〕8号

关于远见家具板材新材料研发生产项目环境影响报告表的批复

广西远见新材料科技有限公司：

你公司委托广西明环环保科技有限公司编制的《远见家具板材新材料研发生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审查，现批复如下：

一、项目位置

项目位于广西壮族自治区柳州市融安县浮石镇浮石工业园。（地理坐标为109度20分30.724秒，25度6分7.496秒）

二、项目概况

项目占地24843平方米。投资建设标准生产车间及配套设施，研发生产新材料板材，计划年产为5300立方米胶合板、21000立方米生态板。该场地及其附属厂房设备原权利人为融安县华荣木业有限公司，融安县华荣木业有限公司在此厂房设备的基础上进行过一段时间的正常生产，由于经营不善而整体转让。项目购置此场地及其附属厂房设备，依托已有厂房及设备进行生产建设，在此基础上添加设备并正常生产中，目前尚未受到处罚。项目总投资10500万元，其中环保投资210万元。

从环境保护角度分析，同意建设单位按照《报告表》所述的地点、规模、性质、生产工艺、环保措施及下述要求进行项目建设。

三、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作。

（一）施工期

本项目无土建等过程，项目施工期主要为设备安装过程产生的噪声以及包装袋等固体废弃物。由于在室内进行，产生的噪声污染对外环境影响较小；包装袋等固体废物交由环卫部门处理。

（二）运营期

- 1.项目采用1台4.7MW的导热油炉，主要以生物质颗粒为燃料，燃生物质主要产生的污染物有烟尘、二氧化硫、氮氧化物。导热油炉产生的烟气经多管旋风+布袋除尘处理，通过35米（DA003）烟囱排放。锯切、砂光工序上方安装集气罩，产生的废气经集气罩收集后，通过布袋除尘器处理，最后通过15米高排气筒（DA001）排放。涂胶、热压工序上方安装集气罩，产生的废气经集气罩收集后，通过管道输送至一套活性炭吸附+干式过滤器处理，最后通过15米高排气筒（DA002）排放。DA003排气筒满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准限值；DA001、DA002排气筒各污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

2.项目无组织排放的废气须采取有效措施，确保厂界无组织废气中甲醛、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控要求；厂内VOCs（以非甲烷总烃表征）满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的标准限值。

3.项目外排废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后由园区管网汇入融安县浮石镇污水处理厂进行处理。

4.合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5.做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准执行。须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设，生产过程中产生的废活性炭、废矿物油与含矿物油废物、废树脂胶等危险废物暂存于危废间，定期委托有相关危废处理资质的单位清运处置；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第四章 生活垃圾”的有关规定。

6.按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

四、建设单位应依法依规办理相关用地及报建手续方可开工建设，工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、批复后，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市融安生态环境局,建设单位按规定接受辖区环境保护部门的监管检查。

2024年11月01日

投资项目在线审批监管平台项目代码：   2310-450224-04-01-744806

抄送：柳州市融安生态环境局

融安县行政审批局                       2024年11月01日印发